士兰微LS9929 LYD6188 LS9919 操作说明

软件HDplayer 7.1.52.0  HDset 1.4.1.13版本或以上

固件升级流程：

①—发送卡升级 Cx0 CX5 or A30、A30+、A601/2、A603  点 控制“固件升级”界面；——升级完后，一定要确认fpga版本号是否正确 ，T901 升级点设置硬件设置接收卡参数 功能 硬件维护发卡参数更新固件。

②—接收卡升级，选择接收卡文件R501S_fpga_V19.29.02.71..bin，点击“更新固件”，等待升级完成。——升级完成后，接收卡19版本接收卡自动重启，看版本是否正确，接线建议接1，3，5，7，9，11

调试步骤

①--HDPlayer，“设置”“硬件设置”，进入HDSet发送卡参数界面，Cx0 ,CX5, A30选择“仅用作发送卡”，其它发送卡按照常规设置即可，然后点击“发送”

②—HDSet“接收卡参数”界面，点击“导入”，选择加载配置文件xxx.ssx，然后点击“发送”

③—上图点击“扩展属性”，进入下图界面。点击“导入” ，选择xxx.dat文件，然后点击“发送”。——dat文件是LS9929芯片的参数配置文件

目前调试的时候需要确认模组是几扫以及是什么译码，目前译码有9739,9736,9737，5958 加载dat需要加载不同的dat。

如果有译码主要微调试移位时钟，时钟相位，通讯脉宽